СОГЛАСОВАНО                                                                        УТВЕРЖДАЮ

Председатель проф. комитета                                                 Заведующий

_______________                                              	                  ____________

«___»________________2012г                                                    «___»________________2012г

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРНО-МАСОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ИПБ – 5 - 2012

- Общие положения

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» и «Правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» ППБ-101-89.

Инструкция является обязательной для изучения и выполнения всеми работниками учреждения.

Сотрудники допускаются к проведению культурно-массовых мероприятий только после прохождения ими инструктажа по пожарной безопасности и ознакомления их под роспись с настоящей инструкцией в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.

- Требования пожарной безопасности

2.1. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, торжеств, новогодних елок и т.п.) является руководитель учреждения.

2.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и системы АПС и СОЛ.

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

2.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников учреждения.

2.4. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный воспитатель. Дежурный должен быть проинструктирован о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязан обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

2.5. Культурно-массовые мероприятия проводятся в помещениях расположенных не выше 2-го этажа.

Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях запрещается.

2.6. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

2.7. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается.

2.8. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне и находиться во включенном состоянии.

2.9. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

а) использовать на окнах декорации которые приводят к затемнению помещений;

б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;

в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;

г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных под помещениями;

е) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);

ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые могут вызвать загорание;

з) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;

и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие трудно открывающиеся запоры;

к) устанавливать на окнах глухие решетки;

л) полностью гасить свет во время проведения мероприятий;

л) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы.

2.10. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах должны устанавливаться пологие пандусы.

2.11. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, производившей пропитку.

2.12. Руководитель учреждения обязан производить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятия.

2.13. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании  с таким расчетом, чтобы не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

При отсутствии в учреждении электрического освещения новогодние представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться в дневное время.

2.14. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком.

2.15. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок.

Применяемые электрические гирлянды и иллюминация должны иметь соответствующий сертификат соответствия. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

2.16. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

2.17. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

2.18. При оформлении елки запрещается:

а) использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

в) обкладывать подставку и украшать ёлку ватой, марлей и игрушками из них, не пропитанными огнезащитным составом.

- Обязанности и действия сотрудников при пожаре

3.1. В случае обнаружения запаха гари, дыма или пожара лица, назначенные ответственными (дежурными) за проведение мероприятий, обязаны:

- немедленно позвонить по телефону - «01»;

-  принять меры к оповещению посетителей о пожаре и организовать спасение людей, в первую очередь детей;

- принять меры к тушению пожара и встрече пожарных подразделений.

Ответственный за пожарную безопасность                                   (роспись, Ф.И.О.)