Приложение № 21 к приложению

«Об учетной политике для целей бухгалтерского учета»

| Нормы списания материальных запасов I.Нормы на списание строительных материалов на ремонтные работы без привлечения подрядных организаций |  |  |
| --- | --- | --- |

- Окраска поверхности -  расход на 1 квадратный метр

| наименование | Ед. измерения | О краска фасада | окраска одноразовая |  |  | Окраска двухразовая |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен | потолков | полов | стен | потолков | полов |
| краска (масляная, эмаль, текстурол) | гр. | 790 | 260 | 300 | 250 | 320 | 360 | 300 |
| краска водоэмульсионная | гр. | 380 | 630 | 690 | - | - | - | - |
| олифа | гр. | - | 103 | 119 | 116 | 125 | 145 | 140 |

2.Ремонт поверхности – расход на 1 квадратный метр

| наименование | Единица измерения | расход |
| --- | --- | --- |
| доски 25мм | куб. м | 0,025 |
| доски 30мм | куб. м | 0,030 |
| доски 40мм | куб. м | 0,040 |
| доски 50мм | куб. м | 0,050 |
| гвозди (для ремонта пола) | гр. | 30 |
| листы асбестоцементные | кв. м | 1,35 |
| гвозди шиферные, оцинкованные | гр. | 19 |
| гвозди строительные (саморезы) | гр. | 18 |
| лист гипсокартонный | кв. м | 1,05 |
| гвозди отделочные (при ремонте гипсокартоном) | гр. | 30 |
| стекло | кв. м. | 1,04 |
| штапик | м. | 4,08 |
| гвозди отделочные (при остекленении) | гр. | 3 |
| песок для раствора | гр. | 4500 |
| затирка для плитки | гр. | 500 |
| штукатурка | гр. | 9000 |
| мел | гр. | 400 |
| известковая паста | гр. | 600 |
| гипс (алебастр) | гр. | 4900 |
| стяжка цементная, для пола | гр. | 20000 |
| стяжка легкая | гр. | 12000 |
| сетка металлическая | кв. см | 12 |
| шпатлевка гипсовая | гр. | 1170 |
| грунтовка | гр. | 360 |
| шпатлевка (ХВ, НЦ, ПФ, ЭП) | гр. | 368 |
| лак | гр. | 110 |
| уайт спирит | гр. | 85 |
| растворитель | гр. | 20 |
| сурик (окраска одноразовая) | гр. | 253 |
| сурик (окраска двухразовая) | гр. | 303 |

Иные материалы для ремонта  списываются:

-согласно установленного расхода на площадь по характеристике изготовителя (клей, мастика, известковая паста и т.п.);

-по факту расходования исходя из размера ремонтируемой площади (линолеум, плитка, обои, щетинистое покрытие, евровагонка, кабель, провод, плинтус, брус, рубероид, керамогранит и т.п.);

-по факту расходования в зависимости от вида ремонтных работ (болты, выключатели, гайки, диски, дверное полотно, дюбеля, кисть, коробка, кран, корпус, крепеж, крестики для плитки, муфта, наконечник, наличник, опора, паронит, пена, профиль, радиатор, резьба, решетка, розетка, ролик, саморез, сетка, скрутка, соединение, стык, труба, угол, фланец, штанга, щит, зажим, металлорукав, клапан, петля, скрепа, тройник, УЗО, фасадное крепление, хомут, шина, гвозди и т.п.).

Объем работ по окраске приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей исчисляется по площади окрашиваемой поверхности в следующем порядке:

-поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления принимается равной поверхности нагрева приборов;

-поверхность окраски раковин – удвоенной площади их горизонтальной проекции;

-поверхность окраски ванн – утроенной площади их горизонтальной  проекции;

-поверхность окраски смывного бачка с учетом выступающих частей кронштейнов -0,7м2;

-поверхность окраски одной секции чугунного радиатора-0,254 м2;

-поверхность окраски 1м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крючья, при диаметре труб, мм:

| Диаметр труб (мм) | Площадь (м2) |
| --- | --- |
| 15 | 0,11 |
| 20 | 0,13 |
| 25 | 0,16 |
| 32 | 0,18 |
| 40 | 0,21 |
| 50 | 0,26 |

- поверхность окраски 1м чугунных труб и фасованных частей, включая   выступы от раструбов и крепления при диаметре труб, мм:

| Диаметр труб (мм) | Площадь (м2) |
| --- | --- |
| 50 | 0,28 |
| 75 | 0,37 |
| 100 | 0,48 |
| 125 | 0,59 |
| 150 | 0,72 |

Списание краски на окраску приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей производится на площадь, согласно установленного расхода, указанного на упаковке, по характеристике изготовителя.

II. Нормы расхода материалов на нужды учреждения

| Наименование | Единица измерения | Нормы расхода на 1 группу, класс в месяц |
| --- | --- | --- |
| Мыло хозяйственное | кусков | 4 |
| Мыло туалетное | кусков | 5 |
| Сода кальцинированная для уборки | граммы | 400 |
| Стиральный порошок для уборки | граммы | 400 |
| Сода питьевая | штук | 1 |
| Моющие средства | мл | 400 |
| Горчица порошковая | кг | 0,5 |
| Хлорная известь, хлорамин | кг | 2 |
| Ткань для пола | метр | 0,5 |
| Щетки | штук | 1 на 3 месяца |
| Веники | штук | 1 |
| Метла | штук | 1 |
| Электролампы | штук | 1 |
| Электролампы дневного света | штук | 2 |

III. Нормы расхода материалов на стирку белья

| Наименование | Единица измерения | Норма расхода на 1 кг сухого белья |
| --- | --- | --- |
| Сода кальцинированная | грамм | 12 |
| Стиральный порошок | грамм | 12 |

IV. Нормы расхода дезинфицирующих средств и антисептиков

- Дезинфицирующие средства на 1м2 обрабатываемой поверхности 0,1 л раствора:

- для обработки поверхностей (мебель, стены, пол, обучающие пособия) при концентрации раствора 0,015% - 3,35гр. на 10л воды;

- для обработки санитарно-технических помещений и оборудования при концентрации раствора 0,1% - 23,45гр. на 10 л воды.

2. Антисептик для рук: для одного обеззараживания рук – 3-5 мл.